问题一、页目录和页表基址能否放在2M以下。

发现一：

目前可以以4K对齐的物理地址进行规定，我们规定基址如下：

在SetUpPage之前该地址的信息：

Set之后的信息：

这验证了我们所学的映射机制。我们知道，当前代码中GDT存放的页表页目录区域的描述符所对应的区域段地址为0，因为线性映射。而页目录基地址则为偏移。那么是有可能覆盖代码的。

发现二：

若映射为0，发现程序执行完之后不能正常回到DOS。

发现三：

ARDS指定的类型为1的地址范围的问题。

发现四：

DOS实模式下寻址范围为0~FFFFF，大小为1M

那么。

问题二、地址转换机构的实现

函数定义：

函数实现见代码。总的来说代码先找到页表项然后判断存在位，存在则返回物理页基地址。否则ebx置1表示异常。

为什么删掉PG_P出现问题：

因为目前是线性映射，填充页表项之后对应的物理地址是有自己的代码的。

所以这也说明，GDT存的段描述符中段基址成为虚拟地址，需要进一步通过页表转换。

三、物理帧分配

使用位图法分配物理帧。在内存中开辟4M的物理空闲帧集合

BitMap定义

函数定义；

alloc_page采用首次适应算法，从头到尾扫描bitmap，只要有物理页就分配。

free_pages 对每个物理页基址，计算其在bitmap的位置，修改bitmap使其空闲。

四、页表映射建立

获得物理页帧的基地址之后，就需要将其放入页表中。也就是映射的建立。

这里定义两个函数，分别为map和unmap

此处map与unmap都是页表项修改方法，与PSwitch中的方法一致。

五、测试

1. alloc - free 测试

alloc 10 个 物理页帧->显示这些帧的物理页号->显示Bitmap->free10个页帧->显示Bitmap

可见分配了300 ~ 309 (000)h这10个物理页号。BITMAP=3FF（一次显示了8个INT大小的BITMAP）

可见free之后BITMAP为0，free有效的，后续内存管理测试可见这些页帧可重用。

2. 内存管理测试

定义要替换的页表为PTEA，VA为页表项对应的虚拟地址，PA为页表项对应的物理地址（为0表示不存在）

定义PTEA的VA=0000 0000 01 0000 0000 01 0000 0000 0000 即，下标为1的页表的下标为1的页表项。

（VAToPA）显示这个PTEA的VA对应的PA->unmap PTEA->显示unmap出来的页表项->（VAToPA）显示PTEA对应的unmap之后的PA（不存在，因此输出ebx=1）-> alloc 1 个 物理页帧 -> 显示分配的物理页帧地址PPN1 -> map PTEA to PPN1 -> （VAToPA）显示PTEA对应的PA （map之后的）-> unmap PTEA -> 显示unmap返回的页表项 -> 显示Bitmap -> free这个unmap出来的页表项提取出的PA对应的物理页 -> 显示BitMap -> (VAToPA) 显示PTEA对应的PA（不存在，因此输出ebx=1）

下面是一个例子：

1.0x401000h为这个PTEA的VA

2.0x401007h 为这个PTEA的值（由unmap返回）

3.0x1 说明unmap之后，PTEA被清空，此时P位为0，说明不存在，函数返回ebx=1

4.0x300000h 分配了1个物理页帧

5.又来了一个0x300000，说明是VAToPA，显示出这个va在map之后的PA。

6.0x300007，为PTEA的值（由unmap返回）

7.0x1 显示的是bitmap 可见有一个页占用

8.0x0 显示的是bitmap 可见这个页被free了

9.0x1 说明free之后再看这个页表项，里面已经是空了。

附测：

完全分配，不完全free：

分配了3个，free了1个，bitmap值正确，说明有效。

详情见代码：

; ========================================== ; pmtest8.asm ; 编译方法：nasm pmtest8.asm -o pmtest8.com ; ========================================== %include "pm.inc" ; 常量, 宏, 以及一些说明 PageDirBase0 equ 200000h ; 页目录开始地址: 2M PageTblBase0 equ 201000h ; 页表开始地址: 2M + 4K PageDirBase1 equ 210000h ; 页目录开始地址: 2M + 64K PageTblBase1 equ 211000h ; 页表开始地址: 2M + 64K + 4K FreePageBase equ 300000h ; 是物理页集合的基地址 3M，大小为4M(一个页是4k，1k个页) LinearAddrDemo equ 00401000h ProcFoo equ 00401000h ProcBar equ 00501000h ProcPagingDemo equ 00301000h org 0100h jmp LABEL_BEGIN [SECTION .gdt] ; GDT ; 段基址, 段界限, 属性 LABEL_GDT: Descriptor 0, 0, 0 ; 空描述符 LABEL_DESC_NORMAL: Descriptor 0, 0ffffh, DA_DRW ; Normal 描述符 LABEL_DESC_FLAT_C: Descriptor 0, 0fffffh, DA_CR¦DA_32¦DA_LIMIT_4K; 0~4G LABEL_DESC_FLAT_RW: Descriptor 0, 0fffffh, DA_DRW¦DA_LIMIT_4K ; 0~4G LABEL_DESC_CODE32: Descriptor 0, SegCode32Len-1, DA_CR¦DA_32 ; 非一致代码段, 32 LABEL_DESC_CODE16: Descriptor 0, 0ffffh, DA_C ; 非一致代码段, 16 LABEL_DESC_DATA: Descriptor 0, DataLen-1, DA_DRW ; Data LABEL_DESC_STACK: Descriptor 0, TopOfStack, DA_DRWA¦DA_32 ; Stack, 32 位 LABEL_DESC_VIDEO: Descriptor 0B8000h, 0ffffh, DA_DRW ; 显存首地址 ; GDT 结束 GdtLen equ $ - LABEL_GDT ; GDT长度 GdtPtr dw GdtLen - 1 ; GDT界限 dd 0 ; GDT基地址 ; GDT 选择子 SelectorNormal equ LABEL_DESC_NORMAL - LABEL_GDT SelectorFlatC equ LABEL_DESC_FLAT_C - LABEL_GDT SelectorFlatRW equ LABEL_DESC_FLAT_RW - LABEL_GDT SelectorCode32 equ LABEL_DESC_CODE32 - LABEL_GDT SelectorCode16 equ LABEL_DESC_CODE16 - LABEL_GDT SelectorData equ LABEL_DESC_DATA - LABEL_GDT SelectorStack equ LABEL_DESC_STACK - LABEL_GDT SelectorVideo equ LABEL_DESC_VIDEO - LABEL_GDT ; END of [SECTION .gdt] [SECTION .data1] ; 数据段 ALIGN 32 [BITS 32] LABEL_DATA: ; 实模式下使用这些符号 ; 字符串 _szPMMessage: db "In Protect Mode now. ^-^", 0Ah, 0Ah, 0 ; 进入保护模式后显示此字符串 _szMemChkTitle: db "BaseAddrL BaseAddrH LengthLow LengthHigh Type", 0Ah, 0 ; 进入保护模式后显示此字符串 _szRAMSize db "RAM size:", 0 _szReturn db 0Ah, 0 ; 变量 _wSPValueInRealMode dw 0 _dwMCRNumber: dd 0 ; Memory Check Result _dwDispPos: dd (80 * 6 + 0) * 2 ; 屏幕第 6 行, 第 0 列。 _dwMemSize: dd 0 _ARDStruct: ; Address Range Descriptor Structure _dwBaseAddrLow: dd 0 _dwBaseAddrHigh: dd 0 _dwLengthLow: dd 0 _dwLengthHigh: dd 0 _dwType: dd 0 _PageTableNumber dd 0 _MemChkBuf: times 256 db 0 _bitmap: times 128 db 0; bitmap 一个位代表1个物理页，128字节一共1024个物理页 _PPNArr: times 128 dd 0; 一个ppn是4字节的 ; 保护模式下使用这些符号 szPMMessage equ _szPMMessage - $$ szMemChkTitle equ _szMemChkTitle - $$ szRAMSize equ _szRAMSize - $$ szReturn equ _szReturn - $$ dwDispPos equ _dwDispPos - $$ dwMemSize equ _dwMemSize - $$ dwMCRNumber equ _dwMCRNumber - $$ ARDStruct equ _ARDStruct - $$ dwBaseAddrLow equ _dwBaseAddrLow - $$ dwBaseAddrHigh equ _dwBaseAddrHigh - $$ dwLengthLow equ _dwLengthLow - $$ dwLengthHigh equ _dwLengthHigh - $$ dwType equ _dwType - $$ MemChkBuf equ _MemChkBuf - $$ PageTableNumber equ _PageTableNumber- $$ BitMap equ _bitmap - $$ PPNArr equ _PPNArr - $$ DataLen equ $ - LABEL_DATA ; END of [SECTION .data1] ; 全局堆栈段 [SECTION .gs] ALIGN 32 [BITS 32] LABEL_STACK: times 512 db 0 TopOfStack equ $ - LABEL_STACK - 1 ; END of [SECTION .gs] [SECTION .s16] [BITS 16] LABEL_BEGIN: mov ax, cs mov ds, ax mov es, ax mov ss, ax mov sp, 0100h mov [LABEL_GO_BACK_TO_REAL+3], ax mov [_wSPValueInRealMode], sp ; 得到内存数 mov ebx, 0 mov di, _MemChkBuf .loop: mov eax, 0E820h mov ecx, 20 mov edx, 0534D4150h int 15h jc LABEL_MEM_CHK_FAIL add di, 20 inc dword [_dwMCRNumber] cmp ebx, 0 jne .loop jmp LABEL_MEM_CHK_OK LABEL_MEM_CHK_FAIL: mov dword [_dwMCRNumber], 0 LABEL_MEM_CHK_OK: ; 初始化 16 位代码段描述符 mov ax, cs movzx eax, ax shl eax, 4 add eax, LABEL_SEG_CODE16 mov word [LABEL_DESC_CODE16 + 2], ax shr eax, 16 mov byte [LABEL_DESC_CODE16 + 4], al mov byte [LABEL_DESC_CODE16 + 7], ah ; 初始化 32 位代码段描述符 xor eax, eax mov ax, cs shl eax, 4 add eax, LABEL_SEG_CODE32 mov word [LABEL_DESC_CODE32 + 2], ax shr eax, 16 mov byte [LABEL_DESC_CODE32 + 4], al mov byte [LABEL_DESC_CODE32 + 7], ah ; 初始化数据段描述符 xor eax, eax mov ax, ds shl eax, 4 add eax, LABEL_DATA mov word [LABEL_DESC_DATA + 2], ax shr eax, 16 mov byte [LABEL_DESC_DATA + 4], al mov byte [LABEL_DESC_DATA + 7], ah ; 初始化堆栈段描述符 xor eax, eax mov ax, ds shl eax, 4 add eax, LABEL_STACK mov word [LABEL_DESC_STACK + 2], ax shr eax, 16 mov byte [LABEL_DESC_STACK + 4], al mov byte [LABEL_DESC_STACK + 7], ah ; 为加载 GDTR 作准备 xor eax, eax mov ax, ds shl eax, 4 add eax, LABEL_GDT ; eax <- gdt 基地址 mov dword [GdtPtr + 2], eax ; [GdtPtr + 2] <- gdt 基地址 ; 加载 GDTR lgdt [GdtPtr] ; 关中断 cli ; 打开地址线A20 in al, 92h or al, 00000010b out 92h, al ; 准备切换到保护模式 mov eax, cr0 or eax, 1 mov cr0, eax ; 真正进入保护模式 jmp dword SelectorCode32:0 ; 执行这一句会把 SelectorCode32 装入 cs, 并跳转到 Code32Selector:0 处 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; LABEL_REAL_ENTRY: ; 从保护模式跳回到实模式就到了这里 mov ax, cs mov ds, ax mov es, ax mov ss, ax mov sp, [_wSPValueInRealMode] in al, 92h ; ┓ and al, 11111101b ; ┣ 关闭 A20 地址线 out 92h, al ; ┛ sti ; 开中断 mov ax, 4c00h ; ┓ int 21h ; ┛回到 DOS ; END of [SECTION .s16] [SECTION .s32]; 32 位代码段. 由实模式跳入. [BITS 32] LABEL_SEG_CODE32: mov ax, SelectorData mov ds, ax ; 数据段选择子 mov es, ax mov ax, SelectorVideo mov gs, ax ; 视频段选择子 mov ax, SelectorStack mov ss, ax ; 堆栈段选择子 mov esp, TopOfStack ; 下面显示一个字符串 push szPMMessage call DispStr add esp, 4 push szMemChkTitle call DispStr add esp, 4 call DispMemSize ; 显示内存信息 call PagingDemo ; 演示改变页目录的效果 ; 到此停止 jmp SelectorCode16:0 ; 启动分页机制 -------------------------------------------------------------- SetupPaging: ; 根据内存大小计算应初始化多少PDE以及多少页表 xor edx, edx mov eax, [dwMemSize] mov ebx, 400000h ; 400000h = 4M = 4096 * 1024, 一个页表对应的内存大小 div ebx mov ecx, eax ; 此时 ecx 为页表的个数，也即 PDE 应该的个数 test edx, edx jz .no_remainder inc ecx ; 如果余数不为 0 就需增加一个页表 .no_remainder: mov [PageTableNumber], ecx ; 暂存页表个数 ; xchg bx,bx ; 为简化处理, 所有线性地址对应相等的物理地址. 并且不考虑内存空洞. ; 首先初始化页目录 mov ax, SelectorFlatRW mov es, ax mov edi, PageDirBase0 ; 此段首地址为 PageDirBase0 xor eax, eax mov eax, PageTblBase0 ¦ PG_P ¦ PG_USU ¦ PG_RWW .1: stosd add eax, 4096 ; 为了简化, 所有页表在内存中是连续的. loop .1 ; 再初始化所有页表 mov eax, [PageTableNumber] ; 页表个数 mov ebx, 1024 ; 每个页表 1024 个 PTE mul ebx mov ecx, eax ; PTE个数 = 页表个数 * 1024 mov edi, PageTblBase0 ; 此段首地址为 PageTblBase0 xor eax, eax mov eax, PG_P ¦ PG_USU ¦ PG_RWW .2: stosd add eax, 4096 ; 每一页指向 4K 的空间 loop .2 mov eax, PageDirBase0 mov cr3, eax mov eax, cr0 or eax, 80000000h mov cr0, eax jmp short .3 .3: nop ret ; 分页机制启动完毕 ---------------------------------------------------------- ; 测试分页机制 -------------------------------------------------------------- PagingDemo: mov ax, cs mov ds, ax mov ax, SelectorFlatRW mov es, ax push LenFoo push OffsetFoo push ProcFoo call MemCpy add esp, 12 push LenBar push OffsetBar push ProcBar call MemCpy add esp, 12 push LenPagingDemoAll push OffsetPagingDemoProc push ProcPagingDemo call MemCpy add esp, 12 mov ax, SelectorData mov ds, ax ; 数据段选择子 mov es, ax call SetupPaging ; 启动分页 ;以下为测试自定义函数的代码段 ; alloc_pages mov ax, SelectorData mov ds, ax mov es, ax mov eax, 10 mov edi, PPNArr call alloc_pages cmp ebx, 1 je finalret; alloc fail ; 显示PPNArr的内容 mov ecx, eax mov esi, PPNArr call DispReturn disparr: push dword [esi] call DispInt pop eax add esi, 4 loop disparr ; free pages mov esi, BitMap mov ecx, 8 dispbitmap1: push dword [esi] call DispInt pop eax add esi, 4 loop dispbitmap1 mov eax, 10 mov esi, edi call free_pages mov esi, BitMap mov ecx, 8 call DispReturn dispbitmap2: push dword [esi] call DispInt pop eax add esi, 4 loop dispbitmap2 ; call SelectorFlatC:ProcPagingDemo ; call PSwitch ; 切换页目录，改变地址映射关系 ; call SelectorFlatC:ProcPagingDemo ; mov eax, 00801000h ; call VAToPA ;-----------finaltest----------- ; alloc 3 物理页 -> 显示PPNARR -> VATOPA, 显示虚拟地址和对应的物理地址 -> ; unmap 0000 0000 01 0000 0000 01 0000 0000 0000 虚拟地址对应的映射关系 ; -> VATOPA 显示虚拟地址和对应的不存在的物理地址 ; -> map这个虚拟地址到新的物理页 -> VATOPA 显示新的映射关系 ; unmap -> VATOPA -> free ;-----------finaltest----------- ; 测试unmap mov eax, 00401000h call VAToPA push eax call DispInt; 原PA pop eax mov eax, 00401000h call unmap push ebx call DispInt; 原页表项 pop ebx ; 因为此时P为0，所以返回错误，ebx=1 mov eax, 00401000h call VAToPA push ebx call DispInt ; 错误码 pop ebx ; 测试map call DispReturn mov ax, SelectorData mov es, ax mov eax, 3 ; 分配个物理帧 mov edi, PPNArr call alloc_pages ; 显示当前分配的物理帧 地址 push dword [es:edi] call DispInt pop ebx mov eax, 00401000h ; eax < - > ebx 的映射 call map ; 显示映射后的内容 mov eax, 00401000h call VAToPA push eax call DispInt pop eax ; unmap并回收 mov eax, 00401000h call unmap ; 显示unmap返回的物理页（带属性，可以叫做页表项） push ebx call DispInt pop ebx ; 显示bitmap mov ax, SelectorData mov ds, ax mov esi, BitMap push dword [ds:esi] call DispInt pop eax xchg bx, bx ; free 这个物理页 mov ax, SelectorData mov ds, ax mov esi, MemChkBuf ; and ebx, 0fffff000h mov [ds:esi], ebx mov eax, 1 call free_pages ; 显示bitmap mov ax, SelectorData mov ds, ax mov esi, BitMap push dword [ds:esi] call DispInt pop eax ; 显示unmap是否成功？若成功则VAToPA的ebx为1 mov eax, 00401000h call VAToPA push ebx call DispInt pop ebx finalret: ret ; --------------------------------------------------------------------------- ; 切换页表 ------------------------------------------------------------------ PSwitch: ; 初始化页目录 mov ax, SelectorFlatRW mov es, ax mov edi, PageDirBase1 ; 此段首地址为 PageDirBase1 xor eax, eax mov eax, PageTblBase1 ¦ PG_P ¦ PG_USU ¦ PG_RWW mov ecx, [PageTableNumber] .1: stosd add eax, 4096 ; 为了简化, 所有页表在内存中是连续的. loop .1 ; 再初始化所有页表 mov eax, [PageTableNumber] ; 页表个数 mov ebx, 1024 ; 每个页表 1024 个 PTE mul ebx mov ecx, eax ; PTE个数 = 页表个数 * 1024 mov edi, PageTblBase1 ; 此段首地址为 PageTblBase1 xor eax, eax mov eax, PG_P ¦ PG_USU ¦ PG_RWW .2: stosd add eax, 4096 ; 每一页指向 4K 的空间 loop .2 ; 在此假设内存是大于 8M 的 mov eax, LinearAddrDemo shr eax, 22 mov ebx, 4096 mul ebx mov ecx, eax mov eax, LinearAddrDemo shr eax, 12 and eax, 03FFh ; 1111111111b (10 bits) mov ebx, 4 mul ebx add eax, ecx add eax, PageTblBase1 mov dword [es:eax], ProcBar ¦ PG_P ¦ PG_USU ¦ PG_RWW mov eax, PageDirBase1 mov cr3, eax jmp short .3 .3: nop ret ; --------------------------------------------------------------------------- PagingDemoProc: OffsetPagingDemoProc equ PagingDemoProc - $$ mov eax, LinearAddrDemo call eax retf LenPagingDemoAll equ $ - PagingDemoProc foo: OffsetFoo equ foo - $$ mov ah, 0Ch ; 0000: 黑底 1100: 红字 mov al, 'F' mov [gs:((80 * 17 + 0) * 2)], ax ; 屏幕第 17 行, 第 0 列。 mov al, 'o' mov [gs:((80 * 17 + 1) * 2)], ax ; 屏幕第 17 行, 第 1 列。 mov [gs:((80 * 17 + 2) * 2)], ax ; 屏幕第 17 行, 第 2 列。 ret LenFoo equ $ - foo bar: OffsetBar equ bar - $$ mov ah, 0Ch ; 0000: 黑底 1100: 红字 mov al, 'B' mov [gs:((80 * 18 + 0) * 2)], ax ; 屏幕第 18 行, 第 0 列。 mov al, 'a' mov [gs:((80 * 18 + 1) * 2)], ax ; 屏幕第 18 行, 第 1 列。 mov al, 'r' mov [gs:((80 * 18 + 2) * 2)], ax ; 屏幕第 18 行, 第 2 列。 ret LenBar equ $ - bar ; 显示内存信息 -------------------------------------------------------------- DispMemSize: push esi push edi push ecx mov esi, MemChkBuf mov ecx, [dwMCRNumber] ;for(int i=0;i<[MCRNumber];i++) // 每次得到一个ARDS(Address Range Descriptor Structure)结构 .loop: ;{ mov edx, 5 ; for(int j=0;j<5;j++) // 每次得到一个ARDS中的成员，共5个成员 mov edi, ARDStruct ; { // 依次显示：BaseAddrLow，BaseAddrHigh，LengthLow，LengthHigh，Type .1: ; push dword [esi] ; call DispInt ; DispInt(MemChkBuf[j*4]); // 显示一个成员 pop eax ; stosd ; ARDStruct[j*4] = MemChkBuf[j*4]; add esi, 4 ; dec edx ; cmp edx, 0 ; jnz .1 ; } call DispReturn ; printf("\n"); cmp dword [dwType], 1 ; if(Type == AddressRangeMemory) // AddressRangeMemory : 1, AddressRangeReserved : 2 jne .2 ; { mov eax, [dwBaseAddrLow] ; add eax, [dwLengthLow] ; cmp eax, [dwMemSize] ; if(BaseAddrLow + LengthLow > MemSize) jb .2 ; mov [dwMemSize], eax ; MemSize = BaseAddrLow + LengthLow; .2: ; } loop .loop ;} ; call DispReturn ;printf("\n"); push szRAMSize ; call DispStr ;printf("RAM size:"); add esp, 4 ; ; push dword [dwMemSize] ; call DispInt ;DispInt(MemSize); add esp, 4 ; pop ecx pop edi pop esi ret ; --------------------------------------------------------------------------- ; 虚拟地址到物理地址函数 ; 输入：eax - 32位虚拟地址 ; 输出: eax - 32位物理地址 ; 出错，即指向的页不存在与物理内存中，则ebx置为1 VAToPA: push ds push ebx push esi push edx push ebp push ecx push eax mov ebp, esp ; xchg bx, bx mov eax, SelectorFlatRW mov ds, eax mov eax, [ss:ebp] mov esi, PageDirBase0 shr eax, 22 mov ebx, 4 mul ebx ; eax为页目录项的字节下标了 add esi, eax mov ecx, [ds:esi] mov edx,ecx and edx, 1 cmp edx, 1 jne .absent ; 解析出页表基址 and ecx,0fffff000h mov eax, [ss:ebp] shr eax, 12 and eax, 03ffh mov ebx, 4 mul ebx ; eax - 页表项的字节下标 mov esi, ecx add esi, eax mov edx, [ds: esi] mov ecx, edx and ecx, 1 cmp ecx, 1 jne .absent mov eax, [ss: ebp] and eax, 0fffh ; 低12位offset and edx, 0fffff000h add eax, edx jmp .present .absent: add esp, 4 pop ecx pop ebp pop edx pop esi pop ebx pop ds mov ebx, 1 ret .present: add esp, 4 pop ecx pop ebp pop edx pop esi pop ebx pop ds ret ; 位图法物理帧分配 ; alloc_pages 输入分配帧数量，将物理页号（页基址）集合返回到es:edi ; 输入：eax - 需要分配的物理帧数量 ; es:edi 指向一个数据结构，存储物理页号集合（每个页号4字节，为了对齐） ; 返回：见函数描述 失败则ebx写1 成功则ebx为0 alloc_pages: push edi push esi push edx push ecx push ds push eax cmp eax, 1024 ja alloc_fail mov ax, SelectorData mov ds, ax pop eax push eax mov esi, BitMap mov ecx, eax cld alloc_readmap: mov al, [ds:esi] push eax mov bh, 0 mov bl, 00000001b ;.....内层循环 a0: pop eax push eax ; 对每一个位计算是否被占用 cmp bh, 0 je skpsft shl bl, 1 skpsft: and al, bl cmp al, 1 je a1 ; 计算这个空闲页的地址并存入es:edi pop eax or al, bl push eax ; Byte index mov edx, esi sub edx, BitMap mov eax, edx ; bit index mov edx, 8 mul edx xor edx, edx mov dl, bh add eax, edx mov edx, 4096 mul edx ; BASE + 4096 * 位下标 add eax, FreePageBase stosd dec ecx cmp ecx, 0 je inloopout a1: inc bh cmp bh, 8 je inloopout jmp a0 ;.....内层循环 inloopout: pop eax mov [ds:esi], al inc esi cmp esi, 128 ; 扫完bitmap还没出循环说明bitmap不够了那么fail je alloc_fail cmp ecx, 0 je alloc_succ jmp alloc_readmap alloc_succ: mov ebx, 0 pop eax pop ds pop ecx pop edx pop esi pop edi ret alloc_fail: mov ebx, 1 pop eax pop ds pop ecx pop edx pop esi pop edi ret ; free_pages ; 释放物理页帧，从ds:esi中读取物理页号（页基址）集合，eax为要释放的物理帧数 ; 输入：eax - 要释放的物理页数量 ds:esi存放物理页号集合，对齐见alloc定义 ; 返回：无 free_pages: push edx push ecx push ebx push eax push edi push es push eax mov ax, SelectorData mov es, ax pop eax mov edi, BitMap mov ecx, eax freeloop: ; xchg bx, bx lodsd sub eax, FreePageBase mov ebx, 4096 * 8 ;4096 * 0 4096 * 1 4096 * 2 4096 * 3 ... xor edx, edx div ebx ; (eax) 在第几字节 (edx) 余数edx / 4096 的商表示在这个字节的第几位 mov edi, BitMap add edi, eax mov eax, edx mov ebx, 4096 xor edx, edx div ebx ; 注意余数总是0的，（在这里可以写一个判断，不对齐则异常什么的） mov dl, al ; 在第几位 ; get byte mov al, [es:edi] ; gen mask m0: cmp dl, 0 jne m1 mov bl, 11111110b jmp maskend m1: cmp dl, 1 jne m2 mov bl, 11111101b jmp maskend m2: cmp dl, 2 jne m3 mov bl, 11111011b jmp maskend m3: cmp dl, 3 jne m4 mov bl, 11110111b jmp maskend m4: cmp dl, 4 jne m5 mov bl, 11101111b jmp maskend m5: cmp dl, 5 jne m6 mov bl, 11011111b jmp maskend m6: cmp dl, 6 jne m7 mov bl, 10111111b jmp maskend m7: mov bl, 01111111b maskend: ; mask byte and al, bl ; write byte mov [es:edi], al loop freeloop pop es pop edi pop eax pop ebx pop ecx pop edx ret ; 页表映射到物理页帧。输入虚拟页地址，物理页地址。函数将进行虚拟-物理的页映射 ; 输入： eax (va) 虚拟 页地址 ebx (pa) 物理 页基址 map: push esi push ecx push edx push ds push eax mov ax, SelectorFlatRW mov ds, ax pop eax push eax shr eax, 22 mov edx, 4096 mul edx mov ecx, eax pop eax shr eax, 12 and eax, 03ffh mov edx, 4 mul edx add eax, ecx add eax, PageTblBase0 mov esi, eax or ebx, PG_P ¦ PG_RWW ¦ PG_USU mov [ds:esi], ebx pop ds pop edx pop ecx pop esi ret ; 输入虚拟 页地址 。函数将进行unmap 假设ds指向了页表所在的段 ;（对后续开发或许有用的提示）物理页可以放入swap区域，也可以free掉。但是这个函数只进行unmap ; 输入： eax (va) 虚拟 页地址 ; 返回： ebx (pa) 经过unmap，取消映射后的物理页的基址。 unmap: push edx push ecx push esi push ds push eax mov ax, SelectorFlatRW mov ds, ax pop eax push eax shr eax, 22 mov ebx, 4096 mul ebx mov ecx, eax pop eax shr eax, 12 and eax, 03ffh mov ebx, 4 mul ebx add eax, ecx add eax, PageTblBase0 mov esi, eax mov ebx, [ds:esi] mov dword [ds:esi], 0 pop ds pop esi pop ecx pop edx ret %include "lib.inc" ; 库函数 SegCode32Len equ $ - LABEL_SEG_CODE32 ; END of [SECTION .s32] ; 16 位代码段. 由 32 位代码段跳入, 跳出后到实模式 [SECTION .s16code] ALIGN 32 [BITS 16] LABEL_SEG_CODE16: ; 跳回实模式: mov ax, SelectorNormal mov ds, ax mov es, ax mov fs, ax mov gs, ax mov ss, ax mov eax, cr0 and eax, 7FFFFFFEh ; PE=0, PG=0 mov cr0, eax LABEL_GO_BACK_TO_REAL: jmp 0:LABEL_REAL_ENTRY ; 段地址会在程序开始处被设置成正确的值 Code16Len equ $ - LABEL_SEG_CODE16 ; END of [SECTION .s16code]